DÖRT DÖRTLÜK KONFOR İÇİN

DÖRT DÖRTLÜK ÇÖZÜMLER !

YENİ 5 ODACIKLI BAU 9100 SERİSİ

- GENEL  ÖZELLİKLER

Firmamız;

- ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

- Profillerimiz için Almanya RAL Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için TS 5358 EN 12608 Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için Rusya GOST Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için Beyaz Rusya GOST Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için Ukrayna UKR-SEPRO Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için Romanya INCERC Kalite Belgesine Sahiptir.

- Doğramalarımız TS EN 14351-1’e göre Almanya İft-Rosenheim  test Raporlarına sahiptir, ve CE işaretlidir.

- Doğramalarımız için Türk Standartları Kalite Uygunluk Belgesine sahiptir.

- Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine Sahiptir.

- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine Sahiptir.

- Garanti Belgesine Sahiptir.

- Konya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan PVC Kapı ve Pencerelerin Çevre ve Toplum Sağlığına Sakıncasının Bulunmadığına dair Sağlık Raporuna Sahiptir.

- Isıcamlarımız TS 3539 EN 1279’e göre Hollanda TNO test raporludur ve CE işaretlidir.

- BAU 9100 SERİSİ  PVC ANA PROFİLLERİ

- Alman RAL standartlarına göre tasarlanmıştır.

- Profil genişliği 71 mm’dir. Beş odacıklıdır.

- İç  ve  dış  yüzeylerdeki  ana  profil et  kalınlığı 2,7 mm,  yan yüzeylerdeki  ana  profil  et  kalınlığı  2,2 mm, iç  bölme  et  kalınlığı 0,8 mm’dir.

- Profillerimizin rengi homojendir.

Spektrofotometrik Renk değerleri:

L  Büyüktür         95,00

a                         - 0,60 ile -1,20 arasında

b  Küçüktür          3,00

Mükemmel bir  beyazlık  ancak  bu  değerlerle  mümkündür. Almanya  SKZ  laboratuvarlarında yapılan 12 GJ lük sunni yaşlandırma testi sonrası profillerimizde bulunan renk değişim değeri toplamda 1 in altındadır.

- Profil imalatında kullanılan PVC-U,  DIN  7748 Standardına  uygundur.

- Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

- ( -60 / +100 0C ) arası termal şoklara dayanıklıdır.

- 1500C de yarım saat süre ile ısıya maruz kaldığında profil yüzeyinde herhangi bir habbelenme, çatlama, pullanma, kabarma gibi bozukluklar oluşmaz.

- Soğukta bekletme sonrası darbe deneyinde 1,5 metre yükseklikten bırakılan 1 kg’lık kütlenin ani çarpması ile oluşacak darbelere dayanıklıdır.

- Kısa süreli  kaynak  faktörü  1,0’dır. Standartların çok üzerinde kaynak değerlerine sahiptir.

- Termal stabilitesi  DIN  53381’e  göre  85 dakikadır.

- Çift  çentik  darbe  direnci  DIN  EN  ISO  179/1 FC’ye  göre 67  kj/m2’dir.

- Cam Çıtaları post co-ex PVC’li, yani kendinden contalıdr.

- Zengin lamine çeşitleri ile ahşap görünümlüdür.

- Damlalıklı kanada sahiptir.

3. BAU 9100  SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

- TS EN 14351-1’e uygundur ve CE işaretlidir.

- Su sızdırmazlığı TS EN 1027 ‘e uygundur ve TS EN  12208’e göre E sınıfıdır.

- Hava sızdırmazlığı TS EN 1026’ya uygundur, ve TS EN 12207’e  göre  4.Sınıf’tır. ( en iyi sınıf).

- Rüzgar yüküne karşı mukavemet deneylerinde oluşan  sehim  TS 4644 EN 12211’e uygundur, ve Rüzgar direnci  TS EN 12210’a göre C5/B5 sınıfıdır. Kullanılan  aksesuarlar 3000 Pa rüzgar yüküne  dayanıklıdır.

- Isı  iletim  katsayısı EN ISO 10077-2 ’e  göre  Uf=1,4 W/(m2.K)’dır.

- Ses yalıtım değeri EN  ISO  717-1’e  göre 38  dB’dir.

- Tüm ana profillerde suyun rüzgar basıncından  etkilenmeden  tahliye  olabilmesi  için  şaşırtmalı  ve  aynı eksen üzerinde hizalı su tahliye kanalları bulunur.

- Su tahliye kanalları,  suyun destek  sacı  ile  irtibatını  engelleyecek  şekilde  açılmaktadır.

- Su tahliye kanallarının  ölçüleri 5 x 25 mm  ve su  tahliye  kanalları dışarıya  doğru  meyillidir.

- Su tahliye kanallarının  dışına  rüzgarlık takılmaktadır.

- Kasa ve ortakayıtta açılacak su tahliye kanalları 60 cm’ye kadar 2 adet, 60 cm  üzeri  uygulamalarda  3  adet  su  tahliye  kanalı  açılmaktadır. Bu kanallar, kasa kenarından 15 cm  içeriden açılır.

- Kanatlarda  su  tahliye  kanalları  iç  dağıtımla  kanat      altından suyu, yatay  kasa  profiline,  oradan da  dışarıya  aktaracak  biçimde  yapılır.

- Kanatlardaki  su  tahliyesini  daha  hızlı  ve  rahat olması  için  basınç  dengeleme ( Vakum )  kanalları açılmaktadır.

- Destek sacları TS 822’ye uygundur, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenmiştir.

- Destek Sacı kalınlığı  1,25 mm’den büyüktür.

- Destek saclarının boyu  profillerinin  köşe kaynakları arasındaki mesafeden 1cm kısa ve tek parçadır.

- Destek sacları doğramanın heryerinde ve tek parçadır. Özellikle kanatlarda ispanyolet yerlerinde özel tasarımından dolayı destek sacları kesilmez ve maksimum rüzgar ve emniyet güvenliği sağlanır.

- Destek sacı profile her 30 cm’de bir kaplanmış vida  ile bağlanır.

- Destek Sacları kapı kanatlarının kilitli ispanyolet taraflarındada kesiksiz tek parçadır. Kilit ve kol yerleri fabrikamızda presler ile delinir ve destek sacı tek parça formunu korur.

- Profillerin kaynakları  fabrikamızda  dört köşe kaynak makinası ile yapılır.

- Kaynak  işleminden  sonra,  profillerin  iç  ve dış köşeleri, conta  yuvaları  ve  görünen  yüzeyler  kaynak  çapaklarından  arındırılır, iç ve dış yüzeylerdeki  0,4 mm derinliğinde  ve  3 mm genişliğinde köşe çapakları temizlenir.

- Kapı  kanatlarında  köşe kaynaklarında köşe  mukavemet  takozu  kullanılabilir.

- Orta  kayıt  bağlantı  takozu  olarak  zamak  döküm kullanılmaktadır. Kasa ve Ortakayıt destek sacları birbirine bu takoz ile vidalanarak birleştirilir.

- Menteşeler TSE belgelidir, elektrostatik boyalıdır.Doğrama rengine uygundur.

- Pencere Kanatlarında 75 mm, Kapı Kanatlarında 95 mm genişliğinde menteşe kullanılır.

- Kanat yüksekliklerinde 1000 mm’ye kadar 2 menteşe, 100-1400 mm arasına 3 menteşe, 1400-2000 mm arasına 4 menteşe, 2000 mm’den yüksek olan kanatlarda her 200 mm’ye 1 menteşe gelecek şekilde bağlanır. Menteşe vidaları direkt olarak metal destek saclarına vidalanarak tutturulur.

- Kapılarda  en  az  95 mm ’lik  4  adet  menteşe  kullanılmaktadır. 2000 mm’den yüksek olan kanatlarda her 200 mm’ye 1 menteşe gelecek şekilde bağlanır. Menteşe  vidaları  destek  sacına bağlanır.

- Çift  açılımlı  aksesuarlar üzerinde doğramaya  uygun  renkte  plastik  kapaklar  kullanılır.

- İspanyolet vb. aksesuarlar korozyona karşı min.8 mikron kaplama ile kaplanmıştır.

- Çift açılım aksesuarlar,  DIN  18351 Standart’ına  uygundur.

- İspanyoletli  kapılarda  paslanmaz döküm U zamak kullanılmaktadır.

- Kanat baskı payları 8 mm’dir.

- Contalar TSE belgeli EPDM veya TPV’dir.

- Contalar tek  bir  parça  olarak  üst  orta  kısımdan başlayıp  çepeçevre  çekilir,  üst  orta  noktada  açıklık  bırakılmayacak  şekilde birleştirilmektedir. Köşelerdeki Conta potluk ve çıkıntıları conta  makası  ile  uygun  şekilde  kesilir.

- Cam  çıtaları toz tutmaması için özel olarak çift açılı dizayn edilmiştir ve  45 ° kesim  yapılarak  doğramaya   uygulanmaktadır.  Köşe  birleşim  yerleri  bibirlerini  tam  olarak  karşılamaktadır  ve   birleşim  yerlerinde  açıklık  kalmamaktadır.

- Cam  contasının  pencere dışından görünen  parçası  en  fazla 5 mm’dir.

4. BAU 9100  SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ MONTAJI

- Sistemin montajı “Montaj Kriterleri”  Kitapçığında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılır.

- Mümkün mertebe L kasa montajı tavsiye edilir, körkasalı binili kasa montajından kaçınılır.

- İç ve dış mermerin parçalı olmasına ve aralarında iyi bir yalıtım oluşturulmasına dikkat edilir.

- Doğrama montajında kasa tipine bağlı olarak montaj kenet lamaları veya çelik dübel yada özel montaj  vidası  kullanılır.

- Vidalama işlemi köşelerden  ve  orta  kayıttan  150 mm  uzaklıkta,  kendi  aralarında  max.70 cm  aralıklarla  yapılır.

- Kasa-Duvar arası izolasyon işlemi öncesi kasanın iç ve dış yüzeylerindeki koruma bantları  sökülür.

- İzolasyon işleminde şişen bant, poliüretan köpük, silikon v.b.malzemeler kullanılır.

- Silikon çekilen yüzeylerde  sıyırma  yapılarak  satıh  temizliği  yapılır.

- Silikon derinliği minumum 7mm dir.

5. BAU 9100 SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ  ISICAM   TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MONTAJ KRİTERLERİ

- Tesislerimizde üretilen çift cam sistemleri “Isıcam” patentlidir ve Şişecam’ın belirtmiş olduğu üretim kriterlerine göre üretilir.

- Isıcamlar, cam içi buğulanmaya karşı 10  yıl  garantilidir.

- Zengin renk, desen ve model seçeneklerine sahiptir.

- Dekoratif aluminyum çıtalarla farklı estetik modeller oluşturulur.

- Taşıyıcı  cam  takozları plastikten mamuldür.75 mm  uzunluğundadır,üzerinde kaymayı önleyici  tırnakları vardır.  Takozlar  ısıcamın  toplam  kalınlığından  2,0 mm geniş  olarak yapılmaktadır. İnce cam takozları ile seviye ayarlama,yük kaydırma imkanı vardır. Böylece Cam yükü menteşelere aktarılarak doğrama kanatlarının zamanla sarkarak kapanamama problemleri çözülmüş olur.

- Cam  takozları  su  tahliye  kapatmayacak  şekilde takılır.

- Cam  takma  esnasında  kanatlar  kasadan  çıkartılmaz.